|  | Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  | "ТСНБ-И1-Мурманск 2014(ВР2021) май 2021" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование программного продукта |  |  |  | Система выпуска сметной документации А0 v. 2.9.9.5 Copyright InfoStroy Ltd. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СОГЛАСОВАНО |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  | Директор |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГОАУСОН "Кольский комплексный центр социального обслуживания населения" |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Гришина Н.Г. |  |  |  |  |
|  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  | "_____" ______________ 20___ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №29-2019-10-29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение работ по замене асфальтового покрытия по адресу: г. Кола, ул. Красноармейская, дом 23 (ГОАУСОН "Кольский комплексный центр социального обслуживания населения") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование конструктивного решения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлена | Базисно-индексным |  |  |  |  |  | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  | 2001 года с пересчетом на 1 кв. 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сметная стоимость |  | 500,00 |  | (43.5) |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  |  | 50.27 | (1.89) |  | тыс. руб. |  |
|  |  | строительных работ | 467.9 |  | (43.5) |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  | 78 |  | чел. час. |  |
|  |  | монтажных работ | 0 |  | (0) |  | тыс. руб. | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  | 23 |  | чел. час. |  |
|  |  | оборудования | 0 |  | (0) |  | тыс. руб. | Расчетный измеритель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | прочих затрат | 24.71 |  | (0) |  | тыс. руб. | конструктивного решения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат | Единица измерения |  | Количество |  |  |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб. |  |  |  |  | Индексы |  | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб. |  |
|  |  |  |  |  | на единицу |  | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов |  | на единицу |  | коэффициенты |  | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1 | ТЕРр-68-13-002 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 1000м2 |  | 0.121 |  | 1 | 0.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 939.18 |  | 1 |  | 114 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 2194.86 |  | 1 |  | 265 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 309.29 |  | 1 |  | 37 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 57.76 |  | 1 | 6.98896 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 15.7 |  | 1 | 1.8997 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 3134.04 |  |  |  | 379 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 151 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-102-5 | НР (102 Благоустройство) НР = 107% = 107% | % |  | 107 |  | 1 | 107 |  |  |  |  |  | 162 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-102-5 | СП (102 Благоустройство) СП = 54% = 54% | % |  | 54 |  | 1 | 54 |  |  |  |  |  | 82 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 623.00 |  |  |  |  |
| 2 | ССЦ01-410-9014 | Лом асфальтобетона | т |  | 13.235 |  | 1 | 13.235 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |
| 3 | ССЦ01-ПГ3-21-1-30 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 30 км | т груза |  | 13.235 |  | 1 | 13.235 |  | 19.82 |  | 1 |  | 262 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262.00 |  |  |  |  |
| 4 | ТЕР-01-02-055-03 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 3 под бордюрные камни | 100м3 грунта |  | 0.00495 |  | 1 | 0.0049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 4561.98 |  | 1.15 |  | 26 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 278 |  | 1.15 | 1.56653 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 4561.98 |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-1.2-5 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) НР = 93% = 93% | % |  | 93 |  | 1 | 93 |  |  |  |  |  | 24 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-1.2-5 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) СП = 40%*0,85 = 34% | % |  | 40 |  | 0.85 | 34 |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59.00 |  |  |  |  |
| 5 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 материала основани |  | 0.24596 |  | 1 | 0.246 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 382.93 |  | 1.15 |  | 108 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 3744.94 |  | 1.25 |  | 1152 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 545.9 |  | 1.25 |  | 168 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 23.52 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | ССЦ01-408-9080 | Щебень | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 24.19 |  | 1.15 | 6.843351 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 20.6 |  | 1.25 | 6.3345 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 4151.39 |  |  |  | 1266 |  |  |  |  |
| 6 | ССЦ01-408-0016 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 40-70 мм | м3 |  | 30.99096 |  | 1 | 30.991 |  | 68.57 |  | 1 |  | 2125 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 276 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | НР (021 Автомобильные дороги) НР = 154% = 154% | % |  | 154 |  | 1 | 154 |  |  |  |  |  | 425 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | СП (021 Автомобильные дороги) СП = 95%*0,85 = 80.75% | % |  | 95 |  | 0.85 | 80.75 |  |  |  |  |  | 223 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4039.00 |  |  |  |  |
| 7 | ТЕР-27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100м бортового камня |  | 0.22 |  | 1 | 0.22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1259.12 |  | 1.15 |  | 319 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 124.31 |  | 1.25 |  | 34 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 17.99 |  | 1.25 |  | 5 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 6131.96 |  | 1 |  | 1349 |  |  |  |  |
|  | ССЦ01-413-9010 | Камни бортовые | м |  | 100 |  | 1 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 76.08 |  | 1.15 | 19.24824 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0.68 |  | 1.25 | 0.187 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 7515.39 |  |  |  | 1702 |  |  |  |  |
| 8 | ССЦ01-403-8024 | Камни бортовые БВ 100.30.15 /бетон В30 (М400), объем 0,042 м3/ (ГОСТ 6665-91) | шт |  | 22 |  | 1 | 22 |  | 118.9 |  | 1 |  | 2616 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 324 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | НР (021 Автомобильные дороги) НР = 154% = 154% | % |  | 154 |  | 1 | 154 |  |  |  |  |  | 499 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | СП (021 Автомобильные дороги) СП = 95%*0,85 = 80.75% | % |  | 95 |  | 0.85 | 80.75 |  |  |  |  |  | 262 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5079.00 |  |  |  |  |
| 9 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 100м3 материала основани |  | 0.242 |  | 1 | 0.242 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 382.93 |  | 1.15 |  | 107 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 3744.94 |  | 1.25 |  | 1132 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 545.9 |  | 1.25 |  | 165 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 23.52 |  | 1 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | ССЦ01-408-9080 | Щебень | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 24.19 |  | 1.15 | 6.732077 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 20.6 |  | 1.25 | 6.2315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 4151.39 |  |  |  | 1245 |  |  |  |  |
| 10 | ССЦ01-408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка 800, фракция 20-40 мм | м3 |  | 30.492 |  | 1 | 30.492 |  | 91.81 |  | 1 |  | 2799 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 272 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | НР (021 Автомобильные дороги) НР = 154% = 154% | % |  | 154 |  | 1 | 154 |  |  |  |  |  | 419 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | СП (021 Автомобильные дороги) СП = 95%*0,85 = 80.75% | % |  | 95 |  | 0.85 | 80.75 |  |  |  |  |  | 220 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4683.00 |  |  |  |  |
| 11 | ТЕР-27-06-026-01 | Розлив вяжущих материалов | т |  | 0.09 |  | 1 | 0.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 55.84 |  | 1.25 |  | 6 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 13.97 |  | 1.25 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 2607.92 |  | 1 |  | 235 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  |  |  | 1.15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 0.66 |  | 1.25 | 0.07425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 2663.76 |  |  |  | 241 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | НР (021 Автомобильные дороги) НР = 154% = 154% | % |  | 154 |  | 1 | 154 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | СП (021 Автомобильные дороги) СП = 95%*0,85 = 80.75% | % |  | 95 |  | 0.85 | 80.75 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 246.00 |  |  |  |  |
| 12 | ССЦ01-101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т |  | -0.0927 |  | 1 | -0.0927 |  | 2531.96 |  | 1 |  | -235 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -235.00 |  |  |  |  |
| 13 |  | Битумы нефтяные дорожные марки БНД ЦЕНА=42000/1,2/5,97 | т |  | 0.0927 |  | 1 | 0.0927 |  | 441.52 |  | 0.1395868 |  | 543 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 543.00 |  |  |  |  |
| 14 | ТЕР-27-06-020-01 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 | 1000м2 покрытия |  | 0.121 |  | 1 | 0.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 721.19 |  | 1.15 |  | 100 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 2750.72 |  | 1.25 |  | 416 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 514.21 |  | 1.25 |  | 78 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 47985.98 |  | 1 |  | 5807 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 38.3 |  | 1.15 | 5.329445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 19.08 |  | 1.25 | 2.88585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 51457.89 |  |  |  | 6323 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | НР (021 Автомобильные дороги) НР = 154% = 154% | % |  | 154 |  | 1 | 154 |  |  |  |  |  | 274 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | СП (021 Автомобильные дороги) СП = 95%*0,85 = 80.75% | % |  | 95 |  | 0.85 | 80.75 |  |  |  |  |  | 144 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6741.00 |  |  |  |  |
| 15 | ССЦ01-410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т |  | -11.6886 |  | 1 | -11.6886 |  | 491.41 |  | 1 |  | -5744 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -5744.00 |  |  |  |  |
| 16 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ЦЕНА=8000/1,2/5,97 | т |  | 11.6886 |  | 1 | 11.6886 |  | 441.52 |  | 0.1395868 |  | 13053 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13053.00 |  |  |  |  |
| 17 | ТЕР-27-06-021-01 | На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 27-06-020-01 (до толщ. 6 см) | 1000м2 покрытия |  | 0.121 |  | 1 | 0.121 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Индексация ПЗ | Кпз=4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 1.69 |  | 4.6 |  | 1 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 3.78 |  | 5 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 5949.52 |  | 4 |  | 2880 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 0.09 |  | 4.6 | 0.050094 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 5954.99 |  |  |  | 2883 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | НР (021 Автомобильные дороги) НР = 154% = 154% | % |  | 154 |  | 1 | 154 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-21-5 | СП (021 Автомобильные дороги) СП = 95%*0,85 = 80.75% | % |  | 95 |  | 0.85 | 80.75 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2886.00 |  |  |  |  |
| 18 | ССЦ01-410-0005 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип А | т |  | -5.8564 |  | 1 | -5.8564 |  | 491.41 |  | 1 |  | -2878 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2878.00 |  |  |  |  |
| 19 |  | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка II, тип Б ЦЕНА=8000/1,2/5,97 | т |  | 5.8564 |  | 1 | 5.8564 |  | 441.52 |  | 0.1395868 |  | 6540 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6540.00 |  |  |  |  |
| 20 | ТЕР-01-01-014-01 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 (0,35-0,45) м3, группа грунтов 1 | 1000м3 грунта |  | 0.00675 |  | 1 | 0.0068 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 251.5 |  | 1.15 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 5308.74 |  | 1.25 |  | 45 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 1217.97 |  | 1.25 |  | 10 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 2.75 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 16.47 |  | 1.15 | 0.128795 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 47.67 |  | 1.25 | 0.405195 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 5562.99 |  |  |  | 47 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-1.1-5 | НР (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) НР = 97% = 97% | % |  | 97 |  | 1 | 97 |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-1.1-5 | СП (001.1 Земляные работы, выполняемые механизированным способом) СП = 46%*0,85 = 39.1% | % |  | 46 |  | 0.85 | 39.1 |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 64.00 |  |  |  |  |
| 21 | ТЕР-01-02-055-07 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м, группа грунтов 1 | 100м3 грунта |  | 0.0078 |  | 1 | 0.0078 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 3216.36 |  | 1.15 |  | 29 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 196 |  | 1.15 | 1.75812 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  |  |  | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 3216.36 |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-1.2-5 | НР (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) НР = 93% = 93% | % |  | 93 |  | 1 | 93 |  |  |  |  |  | 27 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-1.2-5 | СП (001.2 Земляные работы, выполняемые ручным способом) СП = 40%*0,85 = 34% | % |  | 40 |  | 0.85 | 34 |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66.00 |  |  |  |  |
| 22 | ТЕР-23-03-007-04 | Устройство круглых дождеприемных колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диаметром 1,5 м | 10м3 кирпичных, бетонных |  | 0.147 |  | 1 | 0.147 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.58б МС 421/пр | Козп=1.15; Кэм=1.25 работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов кап.строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | ОТ |  |  |  |  |  |  |  | 2892.1 |  | 1.15 |  | 489 |  |  |  |  |
|  | 2 | ЭМ |  |  |  |  |  |  |  | 4797.35 |  | 1.25 |  | 882 |  |  |  |  |
|  | 3 | в т.ч. ОТм |  |  |  |  |  |  |  | 703.84 |  | 1.25 |  | 129 |  |  |  |  |
|  | 4 | М |  |  |  |  |  |  |  | 25128.61 |  | 1 |  | 3693 |  |  |  |  |
|  |  | ЗТ | чел.-ч |  | 171.13 |  | 1.15 | 28.929526 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ЗТм | чел.-ч |  | 26.6 |  | 1.25 | 4.88775 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по расценке |  |  |  |  |  |  |  | 32818.06 |  |  |  | 5064 |  |  |  |  |
| 27 | ССЦ01-101-2537 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца | шт |  | 0.9608 |  | 1 | 0.9608 |  | 607.67 |  | 1 |  | 584 |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 618 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-18-5 | НР (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) НР = 123% = 123% | % |  | 123 |  | 1 | 123 |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  |  |
|  | ПР812/774-1-18-5 | СП (018 Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопроводы) СП = 74%*0,85 = 62.9% | % |  | 74 |  | 0.85 | 62.9 |  |  |  |  |  | 389 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6797.00 |  |  |  |  |
| 23 | ССЦ01-403-0119 | Кольца для колодцев сборные железобетонные диаметром 1000 мм | м |  | -2.9682 |  | 1 | -2.9682 |  | 707.47 |  | 1 |  | -2100 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -2100.00 |  |  |  |  |
| 24 | ССЦ01-403-3120 | Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ (2 шт.) | м3 |  | -0.4223 |  | 1 | -0.4223 |  | 2716.04 |  | 1 |  | -1147 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -1147.00 |  |  |  |  |
| 25 | ССЦ01-403-8231 | Плита перекрытия 1ПП15-1 /бетон В15 (М200), объем 0,27 м3, расход ар-ры 30 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 615.99 |  | 1 |  | 616 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 616.00 |  |  |  |  |
| 26 | ССЦ01-403-8275 | Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14) | шт |  | 3 |  | 1 | 3 |  | 1101.21 |  | 1 |  | 3304 |  |  |  |  |
|  |  | Всего по позиции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3304.00 |  |  |  |  |
|  |  | Итого прямые затраты (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39543 |  |
|  |  | Оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3934 |  |
|  |  | в т.ч. оплата труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 |  |
|  |  | Материальные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34052 |  |
|  |  | Перевозка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 |  |
|  |  | Итого ФОТ (в базисном уровне цен) (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1889 |  |
|  |  | Итого накладные расходы (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2607 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 |  |
|  |  | Итого (в базисном уровне цен) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43497 |  |
|  |  | Оплата труда МСиЖКХ РФ № 8556-ИФ/09 от 04.03.22 прил 1 (прочие объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1295 | 26,61 |  | 34460 |  |
|  |  | Эксплуатация машин МСиЖКХ РФ № 8556-ИФ/09 от 04.03.22 прил 1 (прочие объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3934 | 11,19 |  | 44021 |  |
|  |  | в т.ч. оплата труда машинистов МСиЖКХ РФ № 8556-ИФ/09 от 04.03.22 прил 1 (прочие объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 594 | 26,61 |  | 15806 |  |
|  |  | Материальные ресурсы МСиЖКХ РФ № 8556-ИФ/09 от 04.03.22 прил 1 (прочие объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34052 | 5,97 |  | 203290 |  |
|  |  | Перевозка МСиЖКХ РФ № 8556-ИФ/09 от 04.03.22 прил 1 (прочие объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 262 | 11,19 |  | 2932 |  |
|  |  | Итого ФОТ в текущем уровне цен (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50266 |  |
|  |  | Итого накладные расходы МСиЖКХ РФ № 8556-ИФ/09 от 04.03.22 прил 1 (прочие объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2607 | 26,61 |  | 69372 |  |
|  |  | Итого сметная прибыль МСиЖКХ РФ № 8556-ИФ/09 от 04.03.22 прил 1 (прочие объекты) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1347 | 26,61 |  | 35844 |  |
|  |  | Итого в текущем уровне цен |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 389919 |  |
|  |  | Утилизация строительного мусора МФ АО "Ситиматик" 13,235 т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20590 |  |
|  |  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410509 |  |
|  |  | НДС-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 410509 | 20 % |  | 82102 |  |
|  |  | Всего по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492611 |  |
|  |  | Итого с прогнозным индексом-дефлятором на 01.05 2022 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 492611 | 1,015 |  | 500000 |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |